ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Модель: AntiBug™-Profi

Описание

ANTIBUG™-PROFI – ручное приспособление для обнаружения и определения местоположения беспроводных устройств передачи радиосигнала («жучков»). Оно определяет наличие беспроводных передающих устройств, работающих в диапазоне от 50 МГц до 3 ГГц, а дисплей с индикацией из светодиодов и дополнительный звуковой сигнал позволяют точно определить место их закладки. Это компактное устройство работает от батарейки 9 В. (в комплект не входит).

Установка батарейки

- Нажмите кнопку на задней крышке устройства и откройте крышку батарейного отсека сдвинув его вперед.

- Поместите батарейку в отсек, соблюдая полярность, как указано на диаграмме внутри отсека.

- Чтобы закрыть батарейный отсек, нажмите кнопку и задвиньте крышку.

- для продления срока службы рекомендуется использовать щелочные батарейки (alkaline).

Настройка чувствительности

- Включите устройство, поворачивая ручку ВЫКЛ./ЧУВСТВ (OFF/SENS). По часовой стрелке. Загорятся светодиоды дисплея и заработает звуковой сигнал.

- Поверните ручку ВЫКЛ./ЧУВСТВ (OFF/SENS). против часовой стрелки до тех пор, пока все светодиоды дисплея не погаснут, и пока не отключится звуковой сигнал. Таким образом устанавливается чувствительность МИНИ ДЕТЕКТОРА ЖУЧКОВ для общего обзора помещения.

Работа с детектором

- Перед началом работы настройте детектор, как описано в предыдущем пункте. Детектор необходимо настраивать снова для каждого помещения и каждого нового осмотра комнаты. ANTIBUG™-PROFI следует держать параллельно поверхности на высоте около 1 см от нее. Плавными движениями перемещайте устройство над поверхностью. Обследуйте таким образом пол и потолок. Проверьте стены, перемещая детектор вверх и вниз вдоль поверхности. Обязательно обследуйте все устройства и мебель. Обратите особое внимание на углы и вентиляционные отверстия. Это места, где обычно закладывают жучки.

- При обнаружении источника радиосигнала загорится дисплей и сработает звуковой сигнал. По мере приближения к источнику будет загораться больше светодиодов, и звуковой сигнал будет раздаваться чаще. Место, где регистрируется самый мощный сигнал (горит больше всего светодиодов и звуковой сигнал повторяется с наибольшей частотой), и будет местом закладки устройства передачи радиосигнала.

- Для того, чтобы выключить звуковой сигнал, откройте корпус и найдите панель над батарейным отсеком (см. пункт «Установка батарейки»). Поверните маленький переключатель с подписью «ЗВУК» («SOUND») в положение ВЫКЛ. (OFF). Теперь звуковой сигнал отключен. Для того, чтобы включить звуковой сигнал, поверните переключатель обратно в положение ВКЛ. (ON).

Рекомендации по применению

Беспроводные устройства передачи радиосигнала, так называемые жучки, широко продаются и незаметно устанавливаются. Такие передатчики трансформируют звуковые волны, например, голоса, в радиоволны, принимаемые приемником. При поиске беспроводных передающих устройств лучше всего искать источники радиоизлучения.

ANTIBUG™-PROFI осуществляет поиск беспроводных устройств или жучков, сканируя помещение на наличие радиоволн, излучаемых работающим передатчиком. Не всегда, однако, срабатывание детектора свидетельствует о наличии жучка, поскольку не только беспроводные передатчики излучают радиоволны. Электроприборы, осветительная аппаратура и др. создают определенный волновой фон. Детектор способен в некоторой степени преодолевать помехи среды.

Когда уровень чувствительности детектора настроен, он практически «не замечает» постороннего радиофона среды. Однако, ANTIBUG™-PROFI может обнаружить объекты, не являющиеся жучками, но излучающие радиоволны, превышающие обычный фон среды. Когда детектор сигнализирует об источнике излучения, следует внимательно обследовать место, где сработал детектор, на предмет обнаружения возможных источников радиоволн, и по возможности изолировать объекты, вызывающие срабатывание детектора. При обследовании помещения выключите или удалите из комнаты электро- и осветительные приборы.

Следует помнить, что настраивая прибор на более высокую чувствительность при обследовании помещения, Вы увеличиваете число ложных срабатываний детектора.

Для достижения наилучших результатов всегда используйте свежие батарейки.

Технические характеристики:

Диапазон частот: 50 - 3000 МГц.

Питание: 9V (Крона). (в комплект не входит)

Вес: 280 гр.

Размер:138х75х22 мм.

Производитель: Тайвань.