Инструкция по эксплуатации детектора Anti-Bug.

1. Возьмите детектор в руку, лицевой стороной вверх и нажмите кнопку «Поиск» на корпусе справа. Загорятся три индикатора: желтый, оранжевый и красный. После этого два из них погаснут. Если остался гореть:

Желтый сигнал -передатчик в обследуемой зоне не обнаружен; Оранжевый сигнал -обнаружено присутствие радиоизлучения;

Красный сигнал - пеленгуемый источник находится в пределах метра от детектора;

Красный мигающий + звуковой сигнал - передатчик обнаружен и находится на расстоянии нескольких сантиметров;

2. Сканирование радиоэфира происходит при нажатой кнопке «Поиск». Обследуя помещение или объект, необходимо удерживать кнопку нажатой, меняя при этом положение детектора.

3. Прежде чем начать поиск выключите все электронные устройства в обследуемом помещении. Факсы, компьютеры, телевизоры, радиотелефоны, принтеры, источники света с газоразрядными лампами и т.д. Если это не возможно, необходимо иметь в виду, что все эти устройства дают помехи в радиоэфире, которые могут быть восприняты детектором как радиопередатчик или скрыть работающую закладку, так как обладают большей мощностью.

4. Вверните длинную антенну и медленно обойдите обследуемое помещение, поднося детектор ко всем местам возможного нахождения передатчика, желательно повторить эту процедуру и с короткой антенной. Возможно, будет удобней вначале обследовать всё помещение отмечая места повышенной напряжённости поля, а затем отмеченные места обследовать по очереди более тщательно.

5. При срабатывании прибора следует удалить антенну и продолжить поиск, перемещая и поворачивая прибор в различны направлениях. Если в результате этого детектор продолжает подавать звуковой или красный световой сигнал, возможно вы нашли передатчик. Локализуйте место максимума сигнала, после чего следует визуально обследовать это место на наличие объекта.

6. Вероятные места установки подслушивающих и подглядывающих устройств: полости и щели в плинтусах, стенах, за батареями отопления, труднодоступные места на шкафах, карнизах, полости подвесного потолка, вентиляционные шахты, элементы мебели, предметы бытового назначения , цветы и т.д. Описать все возможные варианты Практически невозможно, поэтому серьезное обследование помещения может потребовать некоторого времени.

Дополнительные рекомендации.

1. Большинство "жучков" используют передатчики низкой мощности до 0,003 Вт, что делает их трудно обнаруживаемыми. Для определения места расположения такого источника, необходимо поместить детектор на расстоянии нескольких сантиметров. Соответственно, сложность поиска возрастает.

2. Когда передатчик установлен отдельно и соединен с камерой кабелем, детектор находит источник радиосигнала, но не саму камеру. Поэтому, если у Вас есть подозрение, что в этом месте установлена камера, но там отсутствует сигнал детектора, внимательно исследуйте область вокруг, возможно передатчик находится на некотором расстоянии.

3. Детектор не способен обнаружить устройства видео или аудио наблюдения, если передача информации осуществляется по проводам или записывается на носитель без передачи. Кроме того, значительно затруднен поиск устройств, работающих в пакетном режиме, когда накопленная в течении какого-то времени информация выдается в эфир за несколько секунд. При подозрении на установку подобных устройств рекомендуем обратиться в профессиональные службы.

Проверка работоспособности.

Проверить работоспособность детектора можно при помощи работающей микроволновой печи. Обычно микроволновые печи имеют мощность 800-1200 Вт, излучение проникает через дверцу и может быть легко обнаружено даже на значительном расстоянии. Кроме того, детектор реагирует на обычный радиотелефон, компьютерную мышь, работающую по радиоканалу, на брелок автомобильной сигнализации.

Замена батарей.

Чтобы заменить батарею, откройте заднюю крышку с помощью монеты или другого плоского предмета. Удалите обе батареи и, соблюдая полярность, замените их двумя батареями CR2032. Батарей хватает приблизительно на 3 месяца при интенсивности работы 3 минуты в день.

Технические характеристики.

Диапазон частот: 10 - 3000 МГц.

Питание: 2 х CR2032.

Вес: 60 гр.

Размер: Диаметр 60 мм , Толщина 15 мм.

Производитель: Япония.